# Zonweringsysteem
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Wing 600

## Omschrijving

Permanent extern zonweringsysteem uit aluminium met beweegbare lamellen. De DucoSun Wing is geperforeerd en zorgt zo voor een perfecte harmonie tussen zonwering en beschaduwing. De grote vleugelvormige lamel zorgt voor een urban design en is naast de standaard perforatie, op aanvraag ook beschikbaar in andere perforaties.

De lamellen worden ter plaatse in de draagconstructie gemonteerd (horizontaal of verticaal). Door de lineaire elektrische aandrijfmotor zijn de lamellen traploos verstelbaar.

## Uitvoering

### Lamel

- Type lamel		Wing 600

- Vorm lamel		vleugel

- Lamelhoogte		600 mm

- Lamelbreedte		115 mm

- Perforatie		Ø 10 mm, andere perforaties op aanvraag

- Hellingshoek		0° tot 90°, traploos verstelbaar

### Draagprofiel

- 60/100, bevestiging rechtstreeks aan de dragende constructie

### Motor

- Voeding		230 VAC, 50 Hz

- Stroom		0,55 A

- Vermogen		126 W

- IP-klasse		IP65

- Kabellengte		2 m vanaf actuator

### Toebehoren

- Aluminium stop voor draagprofiel 60/100 verkrijgbaar

## Materiaal en oppervlaktebehandeling

### Lamel

- Aluminium		AlMg3

Profieldikte: min. 1 mm

- Afwerking

  - Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod

  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

### Draagprofiel

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profieldikte: min. 3 mm

- Afwerking

  - Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod

  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

### Zijplaat

- Aluminium		AlMg3

Gelaserd, 5 mm dik

- Afwerking

  - Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod

  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

## Technische specificaties

### Sterkteberekening

Volgens EN 1990, EN 1991, EN 1999