### 00.00.00	Weerstation Duco Weerstation

volgnr.  1

##### Omschrijving:

Duco Weerstation.

##### Uitvoering:

Materiaal:			Kunststof.

Kleur:				Wit doorzichtig met zwart logo.

##### Technische specificaties

Aansluitspanning: 	24 VDC.

Stroom: 				Max. 120 mA.

Omgevingstemperatuur: 		Bedrijfstemperatuur: -30 tot 50°C.

Opslagtemperatuur: -30 tot 70°C.

Warmte regensensor: 		Ca. 1,2 W.

Veiligheid:			Beschermingscategorie IP 44.

Afmetingen (BxHxD) (mm): 	96 x 77 x 118.

Gewicht (g):			160.

Temperatuur:			Meetbereik: -40 tot 80°C.

Meeteenheid: 0,1°C.

Nauwkeurigheid meetresultaat: Ca. 1,5°C bij -25 tot 80°C.

Wind:				Meetbereik: 0 tot 35 m/s.

Meeteenheid: 0,1 m/s.

Nauwkeurigheid meetresultaat:

- Bij omgevingstemperatuur -20 tot 50°C.

- Ca. 22% van de meetwaarde bij luchtstromen van 45 tot 315°.

- Ca. 15% van de meetwaarde bij luchtstromen van 90 tot 270°.

- Frontale luchtstroom komt overeen met 180°.

Helderheid:			Meetbereik: 0 tot 99000 Lux.

Meeteenheid: 	- 1 Lux bij 0 tot 120 Lux.

- 2 Lux bij 121 tot 1046 Lux.

- 63 Lux bij 1047 tot 52363 Lux.

- 423 Lux bij 52364 tot 99000 Lux.

Nauwkeurigheid meetresultaat: Helderheid: 35%.

##### Toepassing:

Plaatsing:

Opbouw op een mast of aan een wand op minstens 60 cm van andere elementen verwijderd, behalve de mast waaraan of waarop er wordt opgebouwd. Moet op een loodrecht element worden opgebouwd in een horizontale montage. Naar het Zuiden gericht op het Noordelijk halfrond, naar het Noorden gericht op het Zuidelijk halfrond.

##### Montage:

Montagewijze: 			Opbouw.

Plaatsing: 			Door een erkend installateur.

Aansluitwijze: 	Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco ‘Ventilation & Sun Control’ voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies).